196608, Россия, Санкт-Петербург, г.Пушкин,

##### шоссе Подбельского, д.9, ком.255

# Тел./факс:(812) 38-041-38, тел.:(812) 466-55-28

E-mail: info@tau-spb.ru		http://www.tau-spb.ru/

# ПРОГРАММНЫЕ  РЕЛЕ  ВРЕМЕНИ  СЕРИИ “ПИК”.

Универсальные программные реле времени «ПИК-2», «ПИК-2Т» и «ПИК-2П» предназначены для включения и выключения по вводимой пользователем программе в заданные дни и времена суток различных электротехнических устройств. Исполнение программы привязано к реальному времени.

Могут использоваться вместо программных реле времени 2РВМ, MIL, ATS, DTS, УТ и т.д.

Наши реле:

- обеспечивают режим искусственного светового дня на птицефабриках;

- управляют:

- освещением - как уличным, так и в подъездах жилых домов,

- работой насосов для подачи воды в высотных зданиях,

- рекламой,

- выдачей звонков в учебных заведениях;

- задают режимы работы технологического оборудования.

Реле могут использоваться и для управления вентиляцией, холодильным и испытательным оборудованием, термопечами, поливом на садовом участке, а также для экономии электроэнергии.

Программа работы реле записывается с помощью органов управления, расположенных на лицевой поверхности, и может быть легко изменена в течение нескольких минут. Запись и контроль программы производятся без отключения нагрузки.

Реле имеют встроенный аккумулятор, который автоматически подзаряжается при наличии сетевого питания. Энергонезависимая память сохраняет записанную программу неограниченно долго даже при длительном отсутствии сетевого напряжения и разряде аккумулятора.

Реле надежны, не требуют специального обслуживания и обладают высокой помехозащищенностью.

- Точность хода реле - 1,5 секунды в сутки при нормальной температуре.

- Число независимых каналов управления - 2.

- Нагрузочная способность выходных контактов - до 10 А (220 В, 50 Гц) на активную нагрузку.

- Питание - сеть переменного тока  220 В, 50 Гц (устойчиво работают в диапазоне напряжений сети 160…260 В), возможны исполнения на другие напряжения питания.

- Дискретность программы (минимальный интервал между командами) - 1 мин.

- Время  работы от встроенного аккумулятора без подзаряда - 1 месяц.

- Габариты корпуса - 92х90х56 мм.

- Масса - не более 0,25 кг.

- Диапазон рабочих температур - +1 ... +40 С.

- Крепление – на стене либо на DIN-рейке.

- Срок гарантии - 25 месяцев.

| ### Параметр | ПИК-2 | ПИК-2Т | ПИК-2П |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Цикл программы | #### Сутки или неделя | #### Сутки или неделя | Программируемый – устанавливается пользователем в пределах от 1 до 511 суток |
| Максимальное число команд в цикле (ячеек памяти) | 100 | 100 | 504 |
| ##### Дополнительные возможности | Команда включения канала на заданное время («таймер») - устанавливается пользователем в пределах от 1 с до 99 час 59 мин 59 с | Два вида команд «таймер» различной длительности в диапазоне от 1 с до 99 час 59 мин 59 с |  |
| Цена на 28 июля 2026 г. (с учетом 18% НДС) | 1790руб. | 1860руб. | 1930руб. |

Возможно изготовление реле с заранее записанной в них, согласованной с Заказчиком программой.

Серийно выпускаются реле «ПИК-2П» с записанными годовыми программами управления уличным освещением, используемыми ГУП «Ленсвет», а также в ряде других городов РФ.

Выпускается также модификация «ПИК-2ТК». Это реле «ПИК-2Т», имеющее вход для обнуления минут и секунд от внешнего устройства коррекции, например, первичных часов серии «ДИХРОН» или «ДИХРОН-С». Наличие этого входа позволяет обеспечить синхронизацию реле при его работе в составе системы единого времени. Цена его с учетом НДС – 1990руб.

Сертификат соответствия  POCC RU.МЛ02.Н00202