196608, Россия, Санкт-Петербург, г.Пушкин,

##### шоссе Подбельского, д.9, ком.255

# Тел./факс:(812) 38-041-38, тел.:(812) 466-55-28

E-mail: info@tau-spb.ru		http://www.tau-spb.ru/

# ПРОГРАММНОЕ  РЕЛЕ  ВРЕМЕНИ  “РВПГ-2”.

Универсальное программное реле времени «РВПГ-2» предназначено для включения и выключения по вводимой пользователем программе в заданные дни года, дни недели и времена суток различных электротехнических устройств. Исполнение программы привязано к реальному времени.

Может использоваться вместо программных реле времени 2РВМ, MIL, ATS, DTS, УТ и т.д.

Реле может:

- обеспечивать режим искусственного светового дня на птицефабриках и в теплицах;

- управлять:

- освещением - как уличным, так и в подъездах жилых домов,

- работой насосов для подачи воды в высотных зданиях,

- рекламой,

- выдачей звонков в учебных заведениях;

- задавать режимы работы технологического оборудования.

Реле могут использоваться и для управления вентиляцией, холодильным и испытательным оборудованием, термопечами, поливом на садовом участке, а также для экономии электроэнергии.

Программа работы реле записывается с помощью органов управления, расположенных на лицевой поверхности, и может быть легко изменена в течение нескольких минут. Запись и контроль программы производятся без отключения нагрузки.

Реле имеет встроенный аккумулятор, который автоматически подзаряжается при наличии сетевого питания. Энергонезависимая память сохраняет записанную программу неограниченно долго даже при длительном отсутствии сетевого напряжения и разряде аккумулятора.

Реле надежно, не требует специального обслуживания и обладает высокой помехозащищенностью.

- Реле позволяет записывать команды на включение и выключение каналов по времени суток, дням недели и датам года.

- Цикл программы – 1 год.

- Реле имеет встроенный календарь с учетом обычных и високосных годов.

- Реле имеет возможность автоматического перехода на летнее и зимнее время.

- Максимальное число команд в цикле (ячеек памяти) – 510.

- Дискретность программы (минимальный интервал между командами) - 1 мин.

- Реле имеет два вида команд «таймер» различной длительности в диапазоне от 1 с до 99 с с дискретностью 1 с.

- Точность хода реле - 1,5 секунды в сутки при нормальной температуре.

- Число независимых каналов управления - 2.

- Имеется вход для подключения внешнего источника коррекции, например, первичных часов серии «ДИХРОН» или «ДИХРОН-С». Наличие этого входа позволяет обеспечить синхронизацию реле при его работе в составе системы единого времени.

- Имеется вход для блокировки срабатывания реле.

- Нагрузочная способность выходных контактов - до 10 А (220 В, 50 Гц) на активную нагрузку.

- Питание - сеть переменного тока  220 В, 50 Гц, возможны исполнения на другие напряжения питания.

- Время  работы от встроенного аккумулятора без подзаряда - 10 дней.

- Габариты корпуса - 59х90х78 мм.

- Масса - не более 0,25 кг.

- Диапазон рабочих температур - -10 ... +40 С.

- Крепление – на стене либо на DIN-рейке.

- Срок гарантии - 25 месяцев.

Сертификат соответствия  POCC RU.МЛ02.Н00202

Возможно изготовление реле с заранее записанной в них, согласованной с Заказчиком программой.

Цена на 30 июля 2026 г. с учетом 18% НДС составляет:

Реле РВПГ-2	-   2360 руб.

Реле РВПГ-2	с записанной программой  -   2575 руб.