196608, Россия, Санкт-Петербург, г.Пушкин,

##### шоссе Подбельского, д.9, ком.269

# Тел./факс: (812) 38-041-38

E-mail: info@tau-spb.ru		http://www.tau-spb.ru/

196608, Россия, Санкт-Петербург, г.Пушкин,

##### шоссе Подбельского, д.9, ком.255

# Тел./факс:(812) 38-041-38, тел.:(812) 466-55-28

E-mail: info@tau-spb.ru		http://www.tau-spb.ru/

# РЕЛЕ  ВРЕМЕНИ  СЕРИИ “РВВ”.

Универсальные реле времени серии «РВВ» (далее - реле) предназначены для коммутации (включения либо отключения) электрической цепи на заданное время. Реле могут использоваться как:

- реле выдержки времени,

- реле задержки времени включения,

- циклические реле времени.

Могут использоваться вместо реле времени серии ВЛ, ВС, РВ, РВО, РВЦ, РВП, «ВЕХА», CT и т.д.

Реле можно использовать для управления вентиляцией, холодильным, испытательным и другим оборудованием.

Выдержки времени и режим работы реле устанавливаются с помощью органов управления, расположенных на лицевой поверхности, записываются в энергонезависимую память и сохраняются неограниченно долго при отсутствии сетевого напряжения.

Реле имеют кнопки для оперативного управления: пуска, сброса и паузы.

Пуск реле может производиться либо при подаче питания, либо по нажатию кнопки «», либо при кратковременном замыкании соответствующих внешних контактов.

Имеются исполнения, в которых управление работой реле: пуск, пауза и сброс могут осуществляться как нажатием кнопок на реле, так и замыканием внешних контактов, а также возможны блокировка срабатывания выходных контактов и выдача звукового сигнала по окончании выдержки времени.

- Относительная погрешность отсчета временного интервала – 1,5х10-5.

- Вид выходного устройства – переключающие «сухие» контакты. Нагрузочная способность выходных контактов – до 10 А (220 В, 50 Гц) на активную нагрузку.

- Питание - сеть переменного тока  220 В, 50 Гц, возможны исполнения на другие напряжения питания.

- Реле может работать в 3-х временных диапазонах:

- “С” (секунды – сотые доли секунд), от 00,01 до 99,99 с, дискретность 0,01 с,

- “М” (минуты – секунды), от 00 мин 01 с до 99 мин 59 с, дискретность 1 с,

- “Ч” (часы – минуты), от 00 час 01 мин до 99 час 59 мин, дискретность 1 мин.

В каждом диапазоне вводятся свои временные уставки.

- Индикация времени счета – цифровая 4-хразрядная.

- Реле работает в режиме обратного счета времени.

- Реле имеет индикацию состояния выходных контактов и режима работы.

- Масса - не более 0,2 кг.

- Диапазон рабочих температур –  -10 ... +40 С.

- Срок гарантии – 25 месяцев.

- Габариты корпуса – 59х90х78 мм, крепление – на стене  либо на DIN-рейке.

Обозначение реле при заказе:

Реле времени РВВ-1ХХ

В – если имеется возможность исполнения команд «пуск», «пауза» и «сброс» как нажатием кнопок на реле, так и замыканием внешних контактов, а также возможны блокировка срабатывания выходных контактов при замыкании внешних контактов “OFF” и выдача звукового сигнала по окончании выдержки времени.

Не заполняется, если нет возможности управления внешними контактами и нет выдачи звукового сигнала.

К – если пуск реле начинается только  после нажатия кнопки “”, либо после замыкания соответствующих контактов.

Не заполняется, если пуск реле начинается также и сразу после подачи питания.

| Модификация | Цена, руб. (на 28 июля 2026 г. с учетом 18% НДС) |
| --- | --- |
| ###### РВВ-1 РВВ-1К | 1215 |
| ###### РВВ-1В ###### РВВ-1ВК | 1360 |

Сертификат соответствия

РОСС RU.MЛ02. Н00202

Обозначение реле при заказе: Реле времени РВВ-1ХХ

В – если имеется возможность исполнения команд «пуск», «пауза» и «сброс» как нажатием кнопок на реле, так и замыканием внешних контактов, а также возможны блокировка срабатывания выходных контактов при замыкании внешних контактов “OFF” и выдача звукового сигнала по окончании выдержки времени.

Не заполняется если нет возможности управления внешними контактами и нет выдачи звукового сигнала.

К – если пуск реле начинается только  после нажатия кнопки “”, либо после замыкания соответствующих контактов.

Не заполняется, если пуск реле начинается сразу после подачи питания.