ООО «Промышленная компания»

659321 Россия  Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   р/с 40702810402450122091

в Алтайском банке СБ РФ г.Барнаул Бийское ОСБ № 153

к/с 30101810200000000604   БИК 040173604

ОКОНХ 71100   ОКПО 21430236   ОГРН 1022200563802

Тел., факс (3854) 363-741     E-mail : promcompany@yandex.ru

http://www.prom22.ru

Блочно-модульные электрокотельные автоматизированные

Блочно-модульные электрокотельные предназначены для теплоснабжения жилых общественных и промышленных зданий, а также для обеспечения горячей водой с температурой до 95°С технологических процессов в промышленности, коммунальном хозяйстве и сельском хозяйстве.

Модульные электрокотельные выполняются из утепленных транспортабельных блок-модулей, в которых размещены: электродные водогрейные/паровые  котлы, электрический щит с аппаратами и приборами управления, контроля, автоматики и сигнализации, насосы с системой трубопроводов и арматурой.

Полная комплектность: циркуляционный насос, мембранный расширительный бак, запорно-регулирующая и измерительная аппаратура, группа безопасности для системы отопления, всё это смонтировано на электрокотельной.

Автоматический режим работы без постоянного обслуживающего персонала.

Конструкция электрокотельной обеспечивает полную защиту и безопасность.

Таблица ориентировочной комплектации и мощностей.

| Тип котельной | Кол-во котлов | Мощность котлов, кВт | Общая мощность, кВт | Теплопроизво-дительность, Гкал/ч | Габаритные размеры (LxSxH), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЭК-200/0,4 | 2 | 100 | 200 | 0,172 | по проекту |
| МЭК-320/0,4 | 2 | 160 | 320 | 0,275 | по проекту |
| МЭК-500/0,4 | 2 | 250 | 500 | 0,430 | по проекту |
| МЭК-800/0,4 | 2 | 400 | 800 | 0,688 | по проекту |
| МЭК-1000/0,4 | 4 | 250 | 1000 | 0,860 | по проекту |
| МЭК-1600/0,4 | 4 | 400 | 1600 | 1,376 | по проекту |
| МЭК-2000/0,4 | 5 | 400 | 2000 | 1,720 | по проекту |
| МЭК-2400/0,4 | 6 | 400 | 2400 | 2,064 | по проекту |
| Указанная мощность 2400 кВт не является максимальной, возможно изготовление котельной большей мощности. Комплектность каждой электрокотельной разрабатывается по техническому заданию заказчика в соответствии с требуемой мощностью. |  |  |  |  |  |

В состав электрокотельной в зависимости от назначения и требований заказчика входит:

- Блок котлов;

- Блок сетевых насосов;

- Блок подпиточных насосов;

- Блок автоматического регулирования давления, температуры теплоносителя;

- Вводно-распределительный щит напряжением 0,4 кВ.

ООО "Промышленная компания"

659321 Россия  Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   р/с 40702810402450122091

в Алтайском банке СБ РФ г.Барнаул Бийское ОСБ № 153

к/с 30101810200000000604   БИК 040173604

ОКОНХ 71100   ОКПО 21430236   ОГРН 1022200563802

Тел., факс (3854) 363-741     E-mail : promcompany@yandex.ru

http://www.prom22.ru

Блочно-модульные электрокотельные автоматизированные

Всё оборудование электрокотельной смонтировано в транспортабельном строительном модуле, конструкция которого предусматривает возможность перевозки котельной установки к месту эксплуатации на стадии полной заводской готовности к эксплуатации.

Внутри помещение разбито на три отсека:

- помещение электросилового оборудования с техническими отверстиями в полу для ввода силовых кабелей на вводнораспределительный ЩСУ (марку, сечение и длину питательного кабеля определяет проектная организация на месте) возможен верхний ввод силовых кабелей.

- котельное отделение, в котором размещены электродные котлы, выгораждено сплошной сетчатой стеной со стороны щитовой и сетчатой стеной с дверным проёмом со стороны отделения вспомогательного оборудования.

- отделение вспомогательного оборудования, в котором установлены: насосы сетевые, подпиточные насосы, установка автоматического дозирования комплексоната, теплообменники, шкаф автоматического управления и сигнализации.

В обеих торцевых стенах модуля предусматриваются распашные двери.

В комплект поставки для горячего водоснабжения предусмотрен бак-аккумулятор химически очищенной воды в изоляции, который монтируется непосредственно рядом с модулем. Объём бака определяется проектом.

Управление работой и контроль котлоагрегатов осуществляется комплектом оборудования автоматического управления на базе программируемых логических контроллеров, предусматривающих автоматическое поддержание в заданных пределах температуры сетевой воды, горячего водоснабжения, а также включение продувки котлоагрегатов, автоматического включения резерва насосных групп.

Электрокотельная не требует постоянного присутствия персонала, возможно дистанционное управление и контроль с компьютизированного рабочего места диспетчера.

Объём работ на месте монтажа:

- установка модуля в проектное положение.

- подключение силовых кабелей напряжением 0,4 кВ.

- подключение питательной воды.

- отвод продувочной воды в канализацию.

- подключение трубопроводов тепловой сети.

- подключение на контур заземления.

- проведение наладочных работ.

- установка и подключение бака-аккумулятора.

С уважением, менеджер ООО "Промышленная компания"

Манеев Игорь Александрович тел./факс: (3854) 36-37-41, сот. 8-923-643-2505

Рисунок 1 – Блочно-модульная электрокотельная