# Автоматический высокоскоростной торцовочный станок CFS – 100

Предназначен для торцовки заготовок на необходимый размер, позволяет оптимизировать раскрой и сортировать детали по разным типоразмерам, выбраковывать дефекты в соответствии с флюоресцирующими маркировками оператора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется перед линией сращивания на предприятиях и в цехах по производству столярных и погонажных изделий, мебели, клееных изделий из древесины, для деревянного домостроения и на других деревообрабатывающих предприятиях. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: - Программное обеспечение линии позволяет использовать одну или сочетание нескольких программ раскроя и оптимизации; - Сенсорный дисплей позволяет просто и быстро вносить корректировки и данные в рабочую программу оптимизации; - Легкость и простота в эксплуатации и техническом обслуживании. ПРИНЦИП РАБОТЫ: Предварительно оператором с помощью люминесцентного мелка наносятся метки на заготовке в том месте, где требуется вырезка дефектов (сучков, смоляных карманов и т.п.). Подача обрезной доски происходит справа налево при помощи приводного транспортера. Обрезка осуществляется по меткам с помощью автоматического торцовочного станка с функцией вырезки дефектов и с позиционирующим устройством. Метки считываются с помощью установленного на станке фотоэлемента. СХЕМА ОБРАБОТКИ: СХЕМА ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ СТАНКА: РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ (ПРОГРАММЫ): 1. Режим фиксированной длины реза. 2. Режим последовательного резания (10 вариантов памяти размеров торцовки). 3. Режим двусторонней обрезки с маркировкой линий. 4. Фиксированной длины реза с маркировкой линий. ДИАГРАММА РАБОТЫ СТАНКА:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная скорость подачи, м/мин | 80 |
| --- | --- |
| Количество резов пилы, резов/мин | 80 |
| Точность реза, мм | 1,0 |
| Мощность электродвигателя пилы, кВт | 7,3 |
| Частота вращения пильного шпинделя, об/мин | 3300 |
| Диаметр пильного диска, мм | 455 |
| Посадочный диаметр пильного диска, мм | 30 |
| Минимальная длина между метками, мм | 20 |
| Давление воздуха, кг/см² |  |
| станка | 5 - 6 |
| системы удаления дефектов | 7 - 9 |

Цена оборудования в базовой комплектации составляет 32 000 USD

Условия поставки:            Склад Поставщика

Условия оплаты:               Аванс - 30 % после подписания контракта в течение 5 дней

Платёж -70 %  по готовности к отгрузке c завода изготовителя

Срок  поставки:	80-90  дней. после предоплаты 30% цены

Все платежи с банковской гарантией.

Платежи производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Гарантия  12 мес. после пуска, но не более 13 месяцев от получения оборудования.

Оборудование принадлежит продавцу до полной оплаты по счёту.