Котельный агрегат  «ЭКОТЕРМ — УНИВЕРСАЛ»  на древесных отходах с топкой ( наклонный колосник)

Рабочий теплоноситель  		                         Вода   Пар  Диатермическое масло

Охлаждение  колосниковой решетки: 		• Воздух

Рабочий интервал: мощности 	       	            • 100 - 3000 кВт

Регулировка мощности: 		                     • Модуляция  или Позиционное  регулирование

Содержание воды в топливе: 		             • 30 - 60%

Тип топлива:

• Влажная стружка

• Влажная щепа

• Влажаная кора

• Особые виды топлива

Область применения:

• Котельные  на древесной щепе для отопительных котельных  индивидуального и общественного пользования.(ЖКХ)

• Котельные  на древесной коре и древесных отходах на лесопильных заводах.

• Котельные  на древесных отходах в деревообрабатывающей промышленности.

- Реконструкция угольных котлов, с переводом их на отопление древесными отходами

Топка

Универсальность конструкции топки «ЭкоТерм -Универсал» заключается в том, что отсутствует зависимость от фракции древесных отходов — от мелких опил до кусковых (отторцовка, кора)

Топка котла   «ЭкоТерм -Универсал» оборудованы плоской загрузочной колосниковой решеткой с переходом на наклонную колосниковую решетку, предназначенной также для топлива с высоким содержанием золы.

Материал для сжигания подается с задней стороны топки на плоскую чугунную колосниковую решетку. Конструкция питателя топлива  и колосниковой решетки позволяет чисто и равномерно распределить первичный воздух, поступающий в различные зоны, благодаря чему формируется стабильная, равномерная зона газификации. Камера полного сгорания  футерована  жаропрочным материалом, что позволяет сохранять высокую температуру в топке даже при влажном топливе.

Зола постепенно транспортируется к краю решетки, а затем к ручной системе золоудаления.

Теплообменник

Универсальность  котла  «ЭкоТерм -Универсал» в конструкции топки   и заключается в следущем:

- конструкция топки позволяет использовать различные конструкции теплообменников.

Вариант1 — котельный агрегат со  змеевиковым теплообменником вертикального исполнения

Вариант 2 — котельный агрегат со  змеевиковым теплообменником горизонтального  исполнения

Питатель топлива

Универсальность конструкции питателя  «ЭкоТерм -Универсал» заключается в следующем:

- отсутствует зависимость от фракции древесных отходов — от мелких опил до кусковых (отторцовка, кора)

- питатель топлива можно адаптировать к разным техническим решениям организации топливоподачи

Вариант1 —загрузка топлива в питатель из транспортера

Вариант 2 - загрузка топлива в питатель из топливного склада «Подвижный пол»

Толкатель питателя  приводится в движение с помощью гидравлики так что интервалы движения можно автоматически настроить в соответствии с мощностью котельного агрегата.

На корпусе питателя топлива организована механическая система пожаротушения (не зависит от перебоев в электроснабжении)

Система управления

В топках котла  «ЭкоТерм -Универсал» используется система управления . Для обеспечения  качественного  управления установкой  предусмотрена запрограммированная система управления, которая работает в 5 мощностных режимах управления.

Имеет систему управления объектами регулирования:

- подача топлива в топку

- расход первичного воздуха

- расход вторичного воздуха

- разрежение в топке

Все необходимые данные можно увидеть на микропроцессорных регуляторах