АГРЕГАТ СУШКИ ОПИЛОК И ЩЕПЫ CБТ

Агрегат применяется для сушки конвективным способом щепы и опилок. Предназначен для эксплуатации на мини-ТЭЦ, котельных и изготовления древесных брикетов.

Основные технические характеристики.

- Производительность техническая по исходному сырью, кг/ч -900

- Тепловая мощность, кВт -100

- Мощность привода барабана -7,5 кВт

- Мощность привода шлюзовой камеры -0,18 кВт

- Объем барабанов, м. куб, не менее -15,5 м. куб

- Минимальное время сушки, мин.- 30

- Максимальное время сушки, мин. – 90

- Температура сушильного агента на входе. С- 190-240

- Расход воздуха сушильного агента м. куб/ч. -5800

- Количество испаряемой влаги, кг/ч. – 90 -120

- Входная влажность,%, более -40

- Габаритные размеры

  - Длина    8700

  - Ширина 1800

  - Высота   3000

13.Масса, не более, кг. – 8000

Комплектность

Агрегат сушки состоит из:

- Сушильного барабана

- Приводной станции

- Камеры загрузки и выгрузки

- Опорного каркаса

- Шлюзовых затворов-2 шт

- Циклона

- Дымососа

- Газоотходов

Краткое описание и устройство сушильного агрегата

Сушильный барабан состоит из двух стальных жаропрочных цилиндров, скрепленных между собой. Внутри барабанов закреплены активаторы. Для перемещения щепы и опилок в поток теплоносителя, который поступает из печи. Перемещаясь в среде горячего воздуха, щепа и опилки отдают влагу. Сброс влажного воздуха происходит через систему воздуховодов и дымососа в атмосферу. В потоке уходящего воздуха пыль, оседает в циклоне, а затем возвращается на повторный цикл.

Соединения наружного и внутреннего барабанов происходит при помощи мембраны и кругового фторопластового цилиндра, который не позволяет уходящему влажному воздуху соединяться с потоком теплого воздуха из печи.

Загрузка и выгрузка щепы и опилок производится механически, шнеком подачи, через шлюзовой затвор, который перекрывает доступ холодного воздуха в камеру смешения.

Температурный режим поддерживается количество тепла поступившего из печи - датчиком температуры, находящимся на камере смешения. При необходимости размешивать горячий поток при помощи рычага на клапане вторичного воздуха, добавляя холодный воздух из атмосферы.

Сушильный агрегат соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

ГАЗОГЕНЕРАТОР НА МЕСТНОМ ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Назначение

  - Газогенератор на твердом топливе предназначен для замены жидкотопливных горелок агрегатов АВМ-0,4; АВМ-0,65;барабанных сушилок СЗСБ-8 и СЗСБ-8А; воздухонагревателей ВПТ-400; ВПТ-600 и агрегатов ТАУ-0,75 с целью перевода их с дорогого привозного жидкого топлива на дешевое местное твердое топливо.

  - В качестве основного топлива используется кусковой торф. В качестве резервных видов топлива могут использоваться кусковой лигнин, некондиционные по содержанию мелочи торфяные брикеты, древесные опилки, щепа, кора, фрезерный торф, растительные остатки и другие горючие твердые материалы, и их смеси.

Технические данные

1.    Тип тяги……………………………………………………………………принудительная

2.    Номинальная теплопроизводительность

(при сжигании куского торфа с влагой

до 33% о Qн не менее 12000 кДж/кг), кВт…………………………. … ……500 (+,-) 10%

3.     Расход топлива при номинальной теплопроизводительности, кг/ч ………165

4.     Коэффициент полезного действия, %. Не менее ……………………………91%

5.     Температура уходящих газов, С, не менее :

на выходе из теплообменника при нагревании  воздуха…………………….160

на выходе из сушильного барабана определяется регламентом сушки

6.     Объем бункера для топлива, м. куб, не менее……………………………… 1,1 м.куб

7.     Содержание оксидов азота в пересчете на NO2 и оксида углерода в сухих

уходящих        газах, приведенных к нормальным условиям, в пересчета

на   коэффициент избытка воздуха, равный единице, не должны

превышать, мг/нм. куб

а) оксиды азота ( в пересчете на NO2)…………………………………………750

б) оксид углерода……………………………………………………………….2000

8.     Габариты, мм, не более:

Длина…………………………………………………………………………   3500

Ширина………………………………………………………………………. ..1800

Высота…………………………………………………………………………..2250

9.      Масса, кг, не более ………………   …………………………………………..3420

10.   В том числе масса огреупорного и теплоизоляционного

материала, кг, не   более………………………………………………………...2670

11. Продолжительность рабочего цикла между загрузками топлива, ч., не менее….2

12. Обслуживающий персонал, чел……………………………………………………..1

Комплектность

Газогенератор содержит следующие основные сборочные единицы и детали:

- Корпус

- Горловину

- Решетку колосниковую

- Дверцу зольника