ООО «ЕВРО-ВОЯЖ» Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Чайковского,34. тел./факс +375173852019      +375 29 677 01 01,е-mail:1pressgold@gmail.com

УНП 190712023 , ОКПО 37690494. Р/с № 3012023450017, в            ОАО«Франсабанк», г.Минск, ул. Татарская,3, код 266

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ

Предлагаем к поставке ПРЕСС ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ ПО-1 изготавливаемый нашим предприятием на основе собственной конструкторской разработки.

Настоящий пресс запущен нами в производство в 2004 году. На данный момент в РБ эксплуатируется семь указанных прессов. Прессы поставлены в РФ и Прибалтику. Мы располагаем собственным участком по производству брикета, на котором можно непосредственно ознакомиться с работой пресса и технологией производства брикета. Пресс изготавливается в РБ и комплектуется, в том числе изделиями производства РБ, РФ, Украины, Великобритании, Испании. На поставляемый пресс передается необходимая техническая и эксплуатационная документация. Мы обеспечиваем установку пресса и его запуск на площадке заказчика. При этом нами производится обучение персонала заказчика эксплуатации пресса и технологии прессования.

Мы также готовы в дальнейшем проводить обслуживание рабочего инструмента пресса.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕССА

Пресс топливных брикетов модели ПО-1(в дальнейшем пресс) предназначен для изготовления топливных брикетов из предварительно высушенных опилок, некормовых отходов хлебопекарной промышленности и отходов растениеводства (солома, льнокостра, торф т.д.)

Прессование на прессе происходит методом жесткого формообразования в восьмигранной фильере с подачей исходного сырья коническим вращающимся шнеком, создающим давление достаточное для спекания сырья в твердую массу в виде непрерывного рукава без добавления связующих компонентов. Процесс спекания происходит непрерывно при температуре 170-2200 С. Температура прессования задается оператором в зависимости от характеристик исходного сырья и достигается как за счет принудительного подогрева зоны прессования, так и за счет самого процесса. Исходное сырье, подаваемое на брикетирование, не должно содержать посторонних предметов (элементы металла, крупные куски древесины и т.п.). Их наличие может привести к поломке или остановке оборудования. Наличие органических загрязнений не должно превышать 5% объема подаваемого сырья.

Пресс выпускается в климатическом исполнении УЗ по ГОСТ 15150-69 и должен работать в помещении или под навесом на высоте до 1000 м над уровнем моря при температуре окружающего воздуха от +10 С до +400 С . Шкаф управления – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 ( при температуре от +50 С до +400 С).

Пресс подключается к трехфазной сети переменного тока, частотой 50 Гц, напряжением 380 В. Допускаемые отклонения на частоту и напряжение по ГОСТ 13109-87.

Пресс должен эксплуатироваться в условиях соответствующих «Правилам по технике безопасности и промышленной санитарии в деревообрабатывающем производстве».

Обозначение пресса при заказе: « Пресс топливных брикетов модели ПО-1-».

основные ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование основных параметров и размеров | Параметры и размеры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальная | Допускаемая |
| 1. Влажность сырья, % | 10 | 6 – 12 |
| 2. Размер фракции сырья, мм | До 3 | 1-3 |
| 3.Размер брикета, мм | 8-гранный с D опис. окружности 70 c отверстием 20 | - ” – , с отверстием 10-25 |
| 4. Частота вращения главного вала с инструментом, с-1 (об/мин) | 12,38 (743) | 250-800 |
| 5. Производительность пресса, кг/час | До 500 |  |
| 6. Мощность двигателя привода вращения шпинделя инструмента, кВт | 45 |  |
| 7. Мощность двигателя привода ворошителя бункера, кВт | 0,75 |  |
| 8. Мощность двигателя привода дозатора бункера, кВт | 1,1 |  |
| 9. Мощность двигателя привода мешалки пресса, кВт | 0,75 |  |
| 10. Габаритные размеры пресса без бункера, мм - - длина - - ширина - - высота | 2012 590 1150 |  |
| 11.Шнек подачи для перемешивания сухих опилок и регулированной подачи их в пресс: (шнек дозировки) - регулируемые обороты шнека подачи (1/с) - установленная электрическая мощность (кВт) | 2÷12 2,2 |  |
| 12. Габаритные размеры бункера, мм: - -диаметр - - высота бака - - высота общая | 1880 1400 3440 | 1270 3420 |
| 13.Транспортер подачи шнековый для загрузки бункера-накопителя сухими опилками (шнек с приемным коробом и ситом) - обороты шнека (1/с) не менее - длина рабочей части (мм) не более - масса, кг, не более - производительность (м3/ч) мощность двигателя (кВт) | 4 6300 350 3 1,5 |  |
| 14. Масса пресса, кг | 2500 |  |
| 15. Производительность питателя сырья, кг/мин | 6,4 |  |
| 16. Удельная энергоемкость при ср. произ-ти, кВт/кг | 0,12 | 0,19 |
| 17. Радикальное биение хвостовика шнека на главном вале привода, мм | 0,1 | до 0,16 |
| 18. Установленная безотказная наработка на сутки, не менее,час | 21 |  |
| 19. Установленная безотказная наработка на неделю, не менее,час | 126 |  |
| 20. Установленная безотказная наработка на месяц, не менее,час | 600 |  |
| 21. Установленный срок службы до первого капитального ремонта, не менее, год | 8 |  |
| 22.Время восстановления работоспособности, не более, час | 2 |  |
| 23.Установленный срок хранения в упаковке, не менее, год | 1 |  |

ПРЕСС ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ ПО-1

1. Механизм прессования

2. Подставка

3.Экструдер

4.Бункер                               5 Шнек дозировки

6.Шкаф электрический      7. Шнек с приемным коробом и ситом